工作卡智能充电柜

（磁吸式）

使

用

说

明

书

目录

一、产品概述	3

二、产品结构说明	3

三、产品功能特点	3

四、使用说明	5

4.1使用前准备	5

4.2使用说明	5

4.3使用注意事项	5

五、运输与贮存	5

六、售后服务	5

七、配置清单 （标配30个充电位）	5

- 一、产品概述

- 目前各公司对员工的工作卡的充电管理缺乏集中管控的有效手段，在实际使用过程

- 中，因无固定场所供工作卡正常充电，而造成充电位置不合理，充电不方便和充电不安全等诸多问题，即影响工作效率，又存在充电安全隐患，从而影响到企、事业单位的安全生产及正常工作。

- 我公司研发的磁吸式智能充电柜是一种专门为工作卡提供电能充电的设备，采用先进的

- 充电技术，以充电管理模块与工作卡存放于一体的方式，实现了对工作卡的集中充电管理，并具有自动充电、过流保护等功能，从而达到高效、安全充电的集中管理。

- 二、产品结构说明

智能充电管理装置由柜体、智能充电模块、充电座、电源开关和指示灯组成。

柜体

指示灯

电源开关

充电座

柜体

产品外观图

- 充电柜的工作过程：

➢  充电：当检测到充电电流大于设置值时，红色LED指示灯点亮指示，处于充电状态。

➢  充满：当检测到充电电流小于设置值时，绿色LED指示灯点亮指示，处于充满状态。

工作卡

充电中

已充满

- 三、产品功能特点

- 操作简单、快捷方便，无需充电线，只需将工作卡放入充电插座内，即可自动进行充电。

- 可靠性高：采用磁吸式的连接方式，无需插拔，即可以实现快速充电和断开，比传统的插拔方式更加可靠。

- 集中管理：实现对多个工作卡同时充电和自动检测。

- 单独控制：采用充电回路单独控制集成电路的特殊设计，各充电模块相互独立，各工作卡充电时互不影响。

- 使用寿命长：充电次数可高达10万-20万次以上。

- 过充保护：当充满后自动停止充电，避免了工作卡长时间充电而损坏和影响使用寿命。

- 短路保护：当出现工作卡短路情况时，自动启动短路保护功能。以保护工作卡及设备本身。

- 过流保护：当充电电流超过其设计的电流值时，自动启动电流保护功能，以保护工作卡及设备本身。

- 过载保护：当满载充电时，若输出电流超过其承受范围时，自动限制恢复正常供电。以保护工作卡及设备本身。

- 过压保护：当超过设置的供电电压值时，自动限制恢复正常供电。

- 欠压保护：当低于设置的电压值时，自动检测，停止充电。

- 磁场保护：通过磁力吸附实现自动对齐，也避免了误插的情况，保护工作卡的安全。

- 急停保护：当出现意外断电时，立即停止充电，可自动保护工作卡。

- 接地保护：设有接地保护装置，避免了漏电造成的人为伤害。

- 充电状态直观显示，状态可通过指示灯直观显示。

- 可根据客户需求，支持匹配不同类型的工作卡，同时也可定制充电位的数量及功能。

- 四、技术参数

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 | CLF-20/30/ |
| 2 | 充电位数 | 20/30/位可选 |
| 3 | 输入电压范围 | 单相AC220V |
| 4 | 输入频率 | 50HZ±15% |
| 5 | 输入电流 | AC <4.0A |
| 6 | 充电电压 | DC5V |
| 7 | 充电保护电流 | 1.5A |
| 8 | 最大充电电流 | 1A |
| 9 | 充电转灯电流 | >=50mA |
| 10 | 充满转灯电流 | <40mA |
| 11 | 充电时间 | 4~6h |
| 12 | 充电保护响应时间 | 5ms |
| 13 | 效率 | ≥98％ |
| 14 | 状态指示 | 充电红灯亮，充满/取走绿灯亮 |
| 15 | 磁吸充电卡座 | 磁性强度：4500Gs， 磁吸使用次数：高达10万-20万 |
| 16 | 外型尺寸 | A型：280mm×360mm×80mm |
| 17 | 整机重量 | 3KG |
| 18 | 环境条件 | 工作温度：-5℃～40℃ 工作湿度：≤95%RH 贮存温度：-20℃～60℃ 贮存湿度：≤90%RH |

- 四、使用说明

- 4.1使用前准备

- 电源连接：确保电源线已正确连接到电源插座，请正确使用匹配的电源线。

- 充电柜本体：检查产品外观是否良好、无损坏和接触不良的情况。如发现任何损坏，请及时联系售后服务。

- 充电座：检查充电座的触头是否明亮整洁，无腐蚀、变形和有无杂物灰尘的情况。

- 4.2使用说明

- 1. 将电源线连接交流220V电源。确保电源正常供电。

- 2. 打开红色开关，此时LED指示灯全部显示绿色。

注：当开关1端按下，开启电源，正常通电，开关置于0按下，关闭电源。

- 3. 将需要充电的工作卡按正确方向（按卡标识面向自己）插入充电卡槽内，当正确插入工作卡时，“滴”一声提示音，磁吸连接器和工作卡磁性匹配，自动吸合工作卡至卡槽底部，开始充电。

- 4. 开始充电后，该充电座对应的LED指示灯由绿灯切换为红灯。

- 5. 当电量充满后，LED指示灯由红色切换为绿灯。

- 6. 使用完毕后，请及时关闭电源。

- 4.3使用注意事项

- 如果工作卡方向插反的话，磁吸座不会自动吸附接触，无法进行正常充电。

- 充电过程中，请密切注意指示灯的显示，确保充电过程正常进行。

- 此充电装置仅适用于工作卡充电，禁止为其他设备充电。

- 如在使用过程中出现异常情况，请及时断电，联系售后。

- 请勿在授权的情况下，擅自拆卸或修理本产品，如遇故障，请及时联系售后。

- 五、运输与贮存

- 1. 在运输过程中应保证所有接线，接触座接触良好，不应有短路，断路现象。

- 2. 应定期检查维护，清除机内灰尘。

- 3. 定期检查电源线和充电座是否完好，如有损坏请及时更换。

- 4. 产品的贮存环境条件：贮存温度：-20℃～60℃，相对湿度：≤90%RH 。

- 六、售后服务

- 1.自购置之日起保修期为3个月(除非正常使用而致使产品损坏）。

- 2.若超过保修期，生产厂家可负责维修，但用户需自行承担维修费用。

- 七、配置清单 （标配30个充电位）

| 序号 | 产品规格 | 数量/每组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能充电装置柜体 | 30位 | 30位/每组 总尺寸A: 280mm×360mm×80mm |
| 2 | 智能充电模块 | 30个 |  |
| 3 | 磁吸充电卡座 | 30套 | 镀金3U，磁性4500GS |
| 4 | 亚克力面膜 | 3个 |  |
| 5 | 开关电源及开关附件 | 1台 | DC5V/40A 创联电源 |